PLAN

de

SEGURIDAD

y

SALUD

OBRA:	 						EDIFICIO PARA 43 VIVIENDAS VP,     2 VIVIENDAS ÁTICO LIBRES, ESPACIOS COMUNES, LOCALES Y APARCAMIENTO

SITUACIÓN: 						Av. JUAN XXIII - C/ RÍO BIDASOA. PARCELA 3.5 - PRI MEJORA CAMINO DE MONCADA. VALENCIA.

PROMOTOR: 						EXPOCASA, S.A.

CONTRATISTA: 					IDEASCON, S.L.

1. MEMORIA

1.0. OBJETO DE ESTE PLAN.

1.1. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

1.2.1.  Descripción y situación de la obra.

1.2.2.  Problemática del solar.

1.2.2.1. Topografía y superficie.

1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes.

1.2.2.3. Datos de interés para la prevención de los riesgos laborales durante la realización de la obra.

1.2.3.  Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

1.4. INSTALACIONES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA.

1.4.1.  Instalaciones provisionales para los trabajadores.

1.5. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN.

1.6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS.

1.6.4.  Cubiertas.

1.6.5.  Cerramientos/Albañilería.

1.6.6.  Pocería y saneamiento.

1.6.7.  Acabados.

1.6.7.1. Alicatados y solados.

1.6.7.2. Enfoscados y enlucidos.

1.6.7.3. Falsos techos de placas de cartón yeso y placas de escayola.

1.6.8.  Ayudas de albañilería a Industriales e Instalaciones

1.7. MEDIOS AUXILIARES.

1.7.1.  Andamios en general.

1.7.2.  Andamios de borriquetas.

1.7.3.  Andamios metálicos tubulares europeos.

1.7.4.  Andamios metálicos sobre ruedas.

1.7.5.  Andamios eléctricos a motor.

1.7.7.  Escaleras de mano.

1.7.8.  Puntales.

1.7.9.  Plataforma entrada-salida de materiales.

1.7.13. Contenedores.

1.7.14. Eslingas de acero.

1.7.16.  Viseras de protección del acceso a obra.

1.7.17.  Tolva de vertido de escombros

1.8. MAQUINARIA DE OBRA.

1.8.1.  Maquinaria en general.

1.8.3.  Maquinaria de elevación

1.8.3.1. Grúa Torre.

1.8.3.2. Carretillas elevadoras.

1.8.3.3. Montacargas compactos.

1.8.3.4. Camión-grúa descarga.

1.8.4.  Maquinaria de transporte.

1.8.4.1. Dumper.

1.8.4.2. Camión basculante.

1.8.4.3. Carretilla transportadora.

1.8.6.  Pequeña maquinaria.

1.8.6.1. Sierra circular.

1.8.6.2. Hormigonera eléctrica.

1.8.6.4. Pulidora.

1.8.6.5. Cortadora de material cerámico.

1.8.6.6. Rozadora.

1.8.6.7. Radiales eléctricas.

1.8.6.9. Compresor.

1.8.6.11. Fratasadoras.

1.8.6.12. Fresadoras.

1.8.6.13. Martillo neumático.

1.8.6.14. Herramientas manuales.

1.9 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.

1.10 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES.

1.11 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA.

1.12 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA.

1.13 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

1.14 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

1.17 SISTEMA DE  CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

1.18 DOCUMENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA.

1.19 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

1.20 CONCLUSIÓN.

2. PLIEGO DE CONDICIONES

3. PLANOS

1. MEMORIA

1.0. OBJETO DE ESTE PLAN.

Este Plan de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las fases de obra contratadas por Ideascon, S.L., las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como el uso y mantenimiento de los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las fases de obra contratadas, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

1.1. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

.- Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: 41 VIVIENDAS VP, 2 VIVIENDAS ÁTICO LIBRES, ESPACIOS COMUNES, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTO.

.- La autoría del Proyecto es de: Tomás Carrasco Roca y María Ángeles Sancho Burgos

.- La situación de Proyecto y Obra: Av. Juan XXIII - C/ Río Bidasoa. Parcela 3.5 - PRI Mejora Camino de Moncada. Valencia

.- La autoría del Estudio de Seguridad y Salud: Tomás Carrasco Roca y María Ángeles Sancho Burgos

.- Dirección y teléfono de contacto con la autoría de Seguridad y Salud: Av. De la Plata, 19-15ª de Valencia, Teléfono  96.3343556

.- Presupuesto de contrata en base al presupuesto de proyecto (ejecución material + gastos generales + beneficio industrial) asciende a la cantidad de novecientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con nueve euros (948.286,09 euros)

.- Plazo inicial de ejecución de la Obra: 14 meses

.- Dirección facultativa de la obra: Tomás Carrasco Roca y María Ángeles Sancho Burgos

.- Dirección postal de la dirección facultativa: Av. de la Plata, 19-15ª de Valencia - 46013

.- Coordinador en materia de seguridad y Salud de la obra:

.- Dirección postal del Coordinador S.S.:

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

1.2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA.

La parcela objeto de la obra se sitúa entre medianeras, de la Av. Juan XXIII y C/ Río Bidasoa, concretamente se trata de la parcela 3.5 del PRI de mejora del Camino de Moncada, en Valencia.

La descripción de la parcela es la siguiente:

Solar edificable, con una superficie  de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO metros cuadrados, sito en el ámbito del PRI “Camino de Moncada, Hermanos Machado, Juan XXIII y Rio Segre” del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia

Finca resultante 3- 3.5 del proyecto de Reparcelación Forzosa del PRI.

Geometría irregular con fachada a la Av. Juan XXIII de 13.01 m. y a la C/ Rio Bidasoa de 37.11m.

Lindes medianeros al Sur de 15.00m., 12.00 m., y 22.83 m.

Lindes medianeros al Este de 31.86 m. y 19.95 m.

Linde medianero al Norte de 13.19m.

Lindes medianeros al Oeste de 9.13 m. y 29.95 m.

El  edificio se levanta sobre una parcela de 1.232,35 m² de superficie total, de los cuales serán ocupados 677,04m² por la edificación en altura a la que el planeamiento le asigna un número de alturas de “X” (PB+ 7+ático + sobreático)  y 555,31 m² de superficie libre en el espacio interior de manzana.

Se compone de dos plantas bajo rasante, planta baja para locales comerciales; siete plantas altas, planta de ático y planta de sobreático, para albergar un total de 43 viviendas, locales comerciales en planta baja y dos  plantas de sótano para dar cabida a 51 plazas de aparcamiento y 43 cuartos trasteros.

El edificio se estructura a partir de dos núcleos de comunicación vertical (A y B) para el uso residencial, y otro núcleo para las plantas bajo rasante, independiente del primero; se proyectan tres aparatos de elevación mecánica (dos en la escalera A y uno en la escalera B) que dan acceso igualmente a las plantas bajo rasante, todo ello según el siguiente esquema:

Las dos plantas bajo rasante quedan destinadas  a aparcamiento de vehículos y cuartos trasteros, además de los locales técnicos destinados a instalaciones de telecomunicaciones, en el sótano 1º y  grupo de presión contra incendios, en el sótano 2º; la dotación del sótano 1 es de 25 plazas de aparcamiento y 18 trasteros y la del sótano 2 es de 26 plazas de aparcamiento y 25 trasteros.

La  planta sótano 1 queda  situada a la cota de nivel de -2.80 m., con respecto a la cota de la rasante exterior establecida como 0.00,  tiene una superficie construida total de 965.37 m². de los que 565.82m² quedan destinados a accesos, calles de circulación , 247.50 m² a plazas de aparcamiento; 41.27m² quedan destinados a  elementos comunes del sótano y 110.78 m² a cuartos trasteros.

La  planta sótano 2 queda situada a la cota de nivel de -5.70 m.  con respecto a la cota de la rasante exterior establecida como 0.00 , tiene una superficie construida total de 965.37 m². de los que 490.26m² quedan destinados a accesos, calles de circulación, 257.40 m² a plazas de aparcamiento; 59.60 m² quedan destinados a  elementos comunes del sótano y 158.11 m² a cuartos trasteros.

Este recinto de aparcamiento cuenta con un acceso de vehículos de 3.14 metros de ancho, a través de rampa  recayente a uno de los viales de acceso ( prolongación de la calle Rio Bidasoa de 24.00 de anchura.);  un acceso peatonal a través de la  escalera desembarca directamente al porche abierto de acceso al edificio y de ahí inmediatamente  al espacio viario (calle Rio Bidasoa)  y tres  accesos  a través de los  aparatos de elevación mecánica de los núcleos de comunicación vertical que comunican a través de vestíbulo con las plantas sobre rasante.

La planta baja queda destinada a accesos, recintos de instalaciones  y local/es  sin uso, esto es, pendiente/es del correspondiente proyecto de habilitación al uso al que se destine/en

La superficie total construida que se computa en esta planta es de 480.09m² y su altura libre es variable dada su parcial sobreelevación en la zona interior al objeto de reducir la altura de evacuación del edificio, estableciéndose la cota inferior del forjado de techo de planta baja en 4.50m. y presentando su suelo una pendiente del 0.89% para adaptarse a la pendiente de la rasante de la acera y evitar escalones de acceso al local/es

Del total de superficie construida, 351.991 m² de destinan a local sin uso, 50.91m² a porche abierto de acceso al espacio interior que distribuye a su vez el acceso a los dos zaguanes, 19.14 m² a recintos técnicos comunes a ambas escaleras, y 86.05 m² a zaguanes de acceso de ambas escaleras incluidos sus porches previos.

La superficie restante de 670.74 m² quedará repartida de la siguiente forma:

.- 19.51 m² se destinarán a recinto abierto de residuos, en cumplimiento de la O.M. de limpieza Urbana.

.- 14.52 m² quedarán como espacio de “reserva” para recinto de residuos en cumplimiento del CTE-DB-HS 2

.- 93.5 m² quedarán destinados a constituir “espacio exterior seguro” a los efectos de la evacuación del edificio, y por tanto deben quedar libres de obstáculos tanto en el propio espacio como en su comunicación con la vía de acceso.

.- El espacio restante de 543.21m² quedará destinado para el uso y disfrute de los usuarios de las viviendas, proyectándose parcialmente ajardinado y parcialmente pavimentado.

Las nueve plantas altas se destinan íntegramente a viviendas, estableciéndose una planta “tipo” de tres viviendas por rellano para la escalera A y dos viviendas por rellano para la B.

El núcleo de la escalera A recorre desde la planta baja hasta la planta de cubiertas situada sobre la planta sobreático ó planta 9ª, tiene por tanto una altura de evacuación de 28.00 m. y dispone de dos aparatos de elevación. El número de viviendas servidas es de  27, de las cuales 2 no están sujetas a “calificación”

La superficie total construida en estas plantas de viviendas excluidos sus elementos comunes es de 2577.58 m²

En cambio el núcleo de la escalera B recorre desde la planta baja hasta la planta de ático ó planta 8ª, por tanto no tiene acceso a las cubiertas generales del edificio, su altura de evacuación es de 25.00m  y dispone de un aparato de elevación. El número de viviendas servidas es de 16, todas ellas sujetas a  “calificación”.

La superficie total construida en estas plantas de viviendas excluidos sus  elementos comunes es de 1559.50 m²

Por encima de la última planta del edificio se resuelve la cubierta o azotea del mismo ,  sólo accesible a los efectos de conservación y mantenimiento, y donde se sitúan las instalaciones de captación de telecomunicaciones, reserva de plataformas para la posible ubicación de climatizadoras, instalaciones  térmicas, contadores de gas ,  maquinaria de ascensor .. La superficie construida en esta planta por encima de la altura de cornisa es de 54.13 m².

También se desarrolla una planta de “cubierta” para instalaciones al nivel de la planta 8ª ó planta de ático (según el planeamiento), con acceso exclusivo a través de la planta de cubierta general antes descrita, y por tanto igualmente cubierta de acceso restringido a conservación y mantenimiento.

En cuanto al sistema constructivo, como características generales de la obra y sistema de ejecución a emplear, se prevén los siguientes:

Los cerramientos estarán compuestos por un cerramiento ½ pie de fábrica de ladrillo cerámico Caravista combinado con tramos de fachada en los que la hoja exterior Caravista se sustituye por ladrillo perforado panal de 12 cm de espesor acabado revestido con enfoscado y pintura. La hoja exterior se enfosca interiormente con mortero de cemento hidrofugado, formación de cámara intermedia con panel de aislamiento térmico en su interior y hoja interior de trasdosado autoportante de yeso laminado con aislamiento en su interior.

Las cubiertas se resolverán en diferentes tipologías según su ubicación:

Las cubiertas generales del edificio se resolverán según tipología de azotea no transitable, y las terrazas de planta sobreático (cubiertas de planta 8ª) según la tipología de azotea transitable. Se despiezarán según los paños señalados en el plano correspondiente, con junta de dilatación perimetral y pendiente mínima del 1.5%, y se ejecutaran según la tipología de CUBIERTAS CALIENTES con hormigón celular de pendientes con espesor mínimo medio de 10 cm. e irán dotadas de barrera de vapor, panel aislante e impermeabilización bituminosa con capa de mortero de protección y acabado con pavimento cerámico sobre para las transitables, y fieltro geotextil y acabado de grava para las no transitables.

Las cubiertas de la zona común interior acabadas con pavimento se resolverán según la tipología de azotea transitable. Se despiezarán según los paños señalados en el plano correspondiente, con junta de dilatación perimetral y pendiente mínima del 1.5%, y se ejecutaran con hormigón celular de pendientes con espesor mínimo medio de 10 cm. e irán dotadas de barrera de vapor, panel aislante e impermeabilización bituminosa doble lámina, con capa de mortero de protección y acabado con pavimento cerámico sobre para las transitables

Las cubiertas AJARDINADAS previstas para la zona común en el patio interior de manzana de Pl. Baja, se ejecutarán por el mismo sistema que las anteriores mediante doble lámina impermeables y lámina antirraices autoprotegida, con una capa de relleno drenante, pendientes hasta los puntos de desagüe y una red de arquetas de registro hasta la conexión con la red de saneamiento colgada de techo de sótano 1º.

Las instalaciones comprenden fontanería y saneamiento, gas, ACS solar térmica, electricidad  y telecomunicaciones, pre-instalación de aire acondicionado, instalaciones de ventilación.

La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se realizará en Baja Tensión 3 x 380/220 V.

El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de agua potable que pasa por la zona, así como la acometida para la red de saneamiento del edificio.

1.2.2. PROBLEMÁTICA DEL SOLAR.

1.2.2.1. Topografía y Superficie.

La parcela objeto de la obra se sitúa entre medianeras, situada en la confluencia de la Av. Juan XXIII con la Calle Río Bidasoa de la ciudad de Valencia, incluida dentro del área del PRI “ Camino de Moncada, Hermanos Machado, Juan XXIII y Rio Segre” del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia

La parcela linda un total de 13.01 m. a la Av/ Juan XXIII, 37.11 m. a la C/ Río Bidasoa; y a lindes medianeros de: 15.00m, 12.00m y 22.00m a la medianera Sur, 31.86m y 19.95m a la medianera Este, 13.19m a la medianera Norte y 9.13m y 29.95m a la medianera Oeste.

La orografía del terreno es prácticamente horizontal, existiendo un ligero desnivel en las vías de ubicación, de 33cm.en la C/ Rio Bidasoa y de 9cm. en la Avda. Juan XXIII, tal y como se obtiene de los datos del levantamiento topográfico realizado sobre la parcela.

1.2.2.2.	Características y situación de los servicios y servidumbres existentes.

Según se desprende del contenido del Estudio, No se aprecian trazados de acequias de riego o trazados eléctricos que afecten a las fases de obra a ejecutar por Ideascon, S.L.

1.2.2.3. Datos de interés para la prevención de los riesgos laborales durante la realización de la obra.

. Lindes medianeros: la parcela tiene tres lindes medianeros no consolidados. Climatología del lugar donde se ubica la obra: clima mediterráneo sin incidencias especiales.

. Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de los trabajos de la obra:

. Accesos rodados a la obra: El acceso a la obra se desde la Av. Juan XXIII, en la esquina entre ésta y la C/ Río Bidasoa, donde confluyen los dos frentes de fachada recayentes a vial.

.Circulaciones peatonales: Se prevé existan circulaciones peatonales de personas y a lo largo de la totalidad de lindes a vial.

. Líneas eléctricas aéreas: No existen líneas aéreas que produzcan interferencias en nuestro solar.

. Líneas eléctricas enterradas: La parcela dispone de acometidas de la red de suministro eléctrico, al estar conectado a la red de baja tensión, la cual discurre, según el proyecto de urbanización, a lo largo de los dos frentes de fachada de la Av. Juan XXIII y C/Río Bidasoa, por lo que deberá procederse a la protección de la acera para evitar roturas por el paso de vehículos pesados, siendo en todos los casos la compañía suministradora la encargada de su manipulación.

. Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: Los centros de transformación existentes son los previstos en la urbanización de la manzana, por lo que no interfieren en la ejecución de la obra.

. Conductos de gas: La canalización de gas, según el proyecto de urbanización, discurre, según el proyecto de urbanización, a lo largo de los dos frentes de fachada de la Av. Juan XXIII y C/Río Bidasoa, por lo que deberá procederse a la protección de la acera para evitar roturas por el paso de vehículos pesados.

. Conductos de agua: El solar dispone de agua potable, al estar conectado a la Red Municipal, discurriendo la canalización, según el proyecto de urbanización, a lo largo de los dos frentes de fachada de la Av. Juan XXIII y C/Río Bidasoa, por lo que deberá procederse a la protección de la acera para evitar roturas por el paso de vehículos pesados.

. Telecomunicaciones: La canalización de telecomunicaciones discurre, según el proyecto de urbanización, a lo largo de los dos frentes de fachada de la Av/Juan XXIII y C/Río Bidasoa, por lo que deberá procederse a la protección de la acera para evitar roturas por el paso de vehículos pesados.

. Alcantarillado: El solar dispone de una acometidas a la de red de saneamiento ejecutada,  la cual se sitúa aproximadamente en el punto medio de fachada de la C/ Río Bidasoa, por lo que deberá procederse a la protección de la acera para evitar roturas por el paso de vehículos pesados.

. Otros: No se prevé la existencia de otros servicios que pudieran interferir en la obra.

1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.

Presupuesto: 	El presupuesto total estimado de contrata  asciende a la cantidad de novecientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con nueve euros (948.286,09 euros).

Plazo de Ejecución: El plazo inicial previsto para la obra es de 14 meses.

Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé  un número máximo en la misma de 18 operarios.

Previsión de contratación mensual.

Se prevé  máxima contratación de trabajadores  en la obra durante los meses 4º a 8º.

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberán replantearse ante la presencia del Coordinador de Seguridad los métodos a seguir entre las Empresas que intervengan en la ejecución de las obras en cuanto se refiere a toda la Seguridad y Salud Colectiva.

1.4. INSTALACIONES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA.

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas.

1.4.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

Debido a las características de la parcela y de la obra a ejecutar, en el Estudio las instalaciones auxiliares para los trabajadores se prevén de carácter definitivo desde el principio hasta el final de la obra, las cuales se han ubicado en los lugares determinados por EXPOCASA.

Dichas instalaciones se mantendrán entre todas las Empresas que intervengan en las Obras en las debidas condiciones de uso.

1.5. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN.

A la vista del Plan de Ejecución de Obra segura y del gráfico de contratación mensual, así como de las características técnicas de la obra, se define el siguiente diagrama crítico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus  riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por coincidir vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases coincidentes.

Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo, se destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y más aún cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra.

1.6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS.

1.6.4. CUBIERTAS

Las cubiertas generales del edificio se resolverán según tipología de azotea no transitable, y las terrazas de planta sobreático (cubiertas de planta 8ª) según la tipología de azotea transitable. Se despiezarán según los paños señalados en el plano correspondiente, con junta de dilatación perimetral y pendiente mínima del 1.5%, y se ejecutaran según la tipología de CUBIERTAS CALIENTES con hormigón celular de pendientes con espesor mínimo medio de 10 cm. e irán dotadas de barrera de vapor, panel aislante e impermeabilización bituminosa con capa de mortero de protección y acabado con pavimento cerámico sobre para las transitables, y fieltro geotextil y acabado de grava para las no transitables.

Las cubiertas de la zona común interior acabadas con pavimento se resolverán según la tipología de azotea transitable. Se despiezarán según los paños señalados en el plano correspondiente, con junta de dilatación perimetral y pendiente mínima del 1.5%, y se ejecutaran con hormigón celular de pendientes con espesor mínimo medio de 10 cm. e irán dotadas de barrera de vapor, panel aislante e impermeabilización bituminosa doble lámina, con capa de mortero de protección y acabado con pavimento cerámico sobre para las transitables

Las cubiertas AJARDINADAS previstas para la zona común en el patio interior de manzana de Pl. Baja, se ejecutarán por el mismo sistema que las anteriores mediante doble lámina impermeables y lámina antirraices autoprotegida, con una capa de relleno drenante, pendientes hasta los puntos de desagüe y una red de arquetas de registro hasta la conexión con la red de saneamiento colgada de techo de sótano 1º.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas a distinto nivel.

* Caída de personas al mismo nivel.

* Caída de objetos a niveles inferiores.

* Sobreesfuerzos.

* Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

* Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en                    general.

* El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo mas correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.

* El riesgo de Caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura.

* Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad comúnmente conocido como “línea de vida”, el cual se vigilará que se mantenga perfectamente anclado y debidamente tensado durante todo el tiempo que dure la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta, en el caso de existir cubierta inclinada.

* El riesgo de Caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero o canto de forjado en casos de cubiertas planas.

* El riesgo de Caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.

* Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la construcción de las pendientes de los tableros.

* El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.

* La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.

* Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.

* Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del riesgo de Caída de personas u objetos.

* Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

* Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

* Botas de seguridad.

* Botas de goma.

* Guantes de cuero impermeabilizados.

* Guantes de goma o P.V.C.

* Cinturón de seguridad.

* Ropa de trabajo.

* Trajes para tiempo lluvioso.

Cubiertas planas.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas a distinto nivel.

* Caída de personas al mismo nivel.

* Caída de objetos a niveles inferiores.

* Sobreesfuerzos.

* Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

* Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme vayan a cerrarse.

* Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm.

* Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios.

* Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las sobrecargas puntuales.

* El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte.

* En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.

* Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación posterior.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

* Botas de seguridad.

* Botas de goma.

* Guantes de cuero impermeabilizados.

* Guantes de goma o P.V.C.

* Cinturón de seguridad.

* Ropa de trabajo.

* Trajes para tiempo lluvioso.

1.6.5. CERRAMIENTOS / ALBAÑILERÍA

Los  CERRAMIENTOS EXTERIORES, tanto en fachadas recayentes a vial como a zona común interior, se prevé que estén compuestos por un cerramiento ½ pie de fábrica de ladrillo cerámico Caravista combinado con tramos de fachada en los que la hoja exterior Caravista se sustituye por ladrillo perforado panal de 12 cm de espesor acabado revestido exteriormente con enfoscado y pintura. La hoja exterior se enfosca interiormente con mortero de cemento hidrofugado, formación de cámara intermedia con panel de aislamiento térmico en su interior y hoja interior de trasdosado autoportante de yeso laminado con aislamiento en su interior.

Mientras, las fachadas recayentes a lindes medianeros, estarán compuestas por un cerramiento ½ pie de fábrica de ladrillo perforado panal de 12 cm de espesor, enfoscada interiormente de mortero de cemento hidrofugado y revestido exteriormente con enfoscado y pintura, cámara intermedia con panel de aislamiento térmico en su interior y hoja interior con trasdosado autoportante de yeso laminado con aislamiento en su interior al igual que las fachadas.

El aislamiento térmico se prevé que estará formado por paneles semirrígidos de lana de roca de 40 Kg/m³ de densidad y 4,5cm.de espesor.

Las MEDIANERAS DE COMPARTIMENTACIÓN ENTRE VIVIENDAS, se prevé que se ejecuten con fábrica de ladrillo perforado de 12 cm de espesor doblado mediante trasdosado autoportante por ambas caras  de placas de yeso laminado con estructura portante de perfiles de acero galvanizado y aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca de 40Kg/m³ de 4cm de espesor.

Las MEDIANERAS DE COMPARTIMENTACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ELEMENTO COMÚN, se prevé que se ejecuten con fábrica de ladrillo perforado de 12 cm de espesor doblado mediante trasdosado autoportante de placas de yeso laminado por la cara recayente a las viviendas, con estructura portante de perfiles de acero galvanizado y aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca de 40Kg/m³ de 4cm de espesor.

Las PARTICIONES INTERIORES de distribución en las viviendas se realizarán a base de tabiques de placas de yeso laminado con estructura portante de perfiles de acero galvanizado, acabados con pintura (o alicatados en su caso).

Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores.

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para cerramientos exteriores motorizados o de cremallera, o de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados.

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de borriquetas adecuados.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas de personas al mismo nivel.

* Caída de personas a distinto nivel.

* Caída de objetos sobre las personas.

* Golpes contra objetos.

* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

* Dermatosis por contactos con el cemento.

* Partículas en los ojos.

* Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

* Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo).

* Sobreesfuerzos.

* Electrocución.

* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerán en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura.

* Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas.

* Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

* Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

* Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de15 cm.

* Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

* Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

* La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano.

* Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de Caída al vacío.

* El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

* El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

* La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.

* Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

* Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

* Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano.

* Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

* Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  transcurridas48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

* Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

* Guantes de P.V.C. o de goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Cinturón de seguridad, Clases A y C.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Ropa de trabajo.

* Trajes para tiempo lluvioso.

1.6.6. POCERÍA Y SANEAMIENTO.

La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros varios, colgados del techo de las plantas altas y en otros casos del techo de la planta sótano, hasta llegar a la acometida general al alcantarillado público.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas al mismo nivel.

* Caída de personas a distinto nivel.

* Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

* Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

* Dermatitis por contactos con el cemento.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Plan de Seguridad y Salud.

* Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

C) Medidas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

* Guantes de cuero.

* Guantes de goma (o de P.V.C.).

* Botas de seguridad.

* Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

* Ropa de trabajo.

* Equipo de iluminación autónoma.

* Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.

* Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.

* Manguitos y polainas de cuero.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

1.6.7. ACABADOS.

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados y enlucidos, solados, ayudas a industriales e instalaciones.

Los paramentos en general se revestirán con pintura sobre tabiquería de cartón-yeso al interior y enfoscado de mortero de cemento y pintura al exterior en los casos en los que el cerramiento no es de ladrillo Caravista, así como en las medianeras del edificio.

El revestimiento de paredes en baños, aseos y cocinas, será a base de alicatado de azulejos cerámicos.

El revestimiento de suelos será de pavimentos gres cerámico en zonas pavimentadas exteriores, pavimento de gres porcelánico en interior de viviendas y pavimentos de piedra natural en zaguanes y escaleras.

El revestimiento de techos se realizará en unos casos con enlucido de pasta de yeso, alternado con falso techo de placas de escayola, según zonas indicadas en proyecto de ejecución.

Ayudas a industriales e instalaciones.

1.6.7.1. Alicatados y Solados.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

* Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

* Caídas a distinto nivel.

* Caídas al mismo nivel.

* Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

* Cuerpos extraños en los ojos.

* Dermatitis por contacto con el cemento.

* Sobreesfuerzos.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

* Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm.

* Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m.

* La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

* Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).

* Guantes de P.V.C. o goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Gafas antipolvo, (tajo de corte).

* Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).

* Ropa de trabajo.

1.6.7.2. Enfoscados y enlucidos.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

* Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

* Caídas al vacío.

* Caídas al mismo nivel.

* Cuerpos extraños en los ojos.

* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas de protección tipo.

* En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.

* Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

* Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

* Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.

* Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

* El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).

* Guantes de P.V.C. o goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.

* Cinturón de seguridad clases A y C.

1.6.7.3. Falsos techos de placas de cartón-yeso y placas de escayola.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

* Golpes durante la manipulación de regles y planchas de escayola o placas de cartón-yeso.

* Caídas al mismo nivel.

* Caídas a distinto nivel.

* Dermatitis por contacto con la escayola.

* Cuerpos extraños en los ojos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

* Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

* Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeado de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.

* Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección contra el riesgo de Caída desde altura.

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m.

* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

* El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos.

* Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias.

* Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).

* Guantes de P.V.C. o goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Gafas de protección, (contra gotas de escayola).

* Ropa de trabajo.

* Cinturón de seguridad clase A y C.

1.6.8. Ayudas de albañilería a Industriales e Instalaciones.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída al mismo nivel.

* Caída a distinto nivel.

* Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

* Golpes por objetos o herramientas.

* Atrapamiento de dedos entre objetos.

* Pisadas sobre objetos punzantes.

* Contactos con la energía eléctrica.

* Caída de elementos de carpintería sobre las personas.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.

* Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.

* Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.

* En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

* Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.

* Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.

* Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

* Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

* Los listones inferiores anti deformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.

* El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

* La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

* Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

* Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.

* El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios.

* Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).

* Guantes de P.V.C. o de goma.

* Guantes de cuero.

* Gafas antiproyecciones.

* Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).

* Botas de seguridad.

* Ropa de trabajo.

1.7. MEDIOS AUXILIARES.

1.7.1. ANDAMIOS EN GENERAL.

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.

Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de piedras.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

* Caídas al mismo nivel.

* Desplome del andamio.

* Desplome o Caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

* Golpes por objetos o herramientas.

* Atrapamientos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

* La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

* La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

* Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

* Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

* Las condiciones de carga admisible.

* Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :

* Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

* A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

* Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.

* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.

* s pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.

* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.

* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.

* Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

* Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

* Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas.

* Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.

* Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.

* Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.

* Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

* Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

* La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

* Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a o previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

* Botas de seguridad (según casos).

* Calzado antideslizante (según caso).

* Cinturón de seguridad clases A y C.

* Ropa de trabajo.

* Trajes para ambientes lluviosos.

1.7.2. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel.

* Caídas al mismo nivel.

* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

* Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.

* Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.

* Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.

* Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

* Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

* Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

* Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

* Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

* Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de Caída desde altura.

* Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.

* Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

* Cascos.

* Guantes de cuero.

* Calzado antideslizante.

* Ropa de trabajo.

* Cinturón de seguridad clase C.

1.7.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES EUROPEOS.

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel.

* Caídas al mismo nivel.

* Atrapamientos durante el montaje.

* Caída de objetos.

* Golpes por objetos.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

* Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

* En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.

* Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente.

* Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.

* Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

* Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

* Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo revisto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:

Antes de su puesta en servicio.

A continuación, periódicamente.

Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

* La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

* Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que permanezca instalado el andamio.

* Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:

* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

* El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas.

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

* Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

* Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

* Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

* Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

* El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

* La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

* Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.

* La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

* Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

* Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

* Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

* Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.

* Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

* Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

* Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

* Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

* Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

* Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

* Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

* Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.

* Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo).

* Ropa de trabajo.

* Calzado antideslizante.

* Cinturón de seguridad clase C.

1.7.4. ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS.

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo.

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel.

* Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.

* Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

* Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.

* Las torretas, sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. H/l mayor o igual a 3, donde:	H=a la altura de la plataforma de la torreta.

l=a la  anchura menor  de la plataforma en planta.

* En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable.

* Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de estabilidad.

* Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

* La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.

* Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).

* Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.

* Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.

* Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.

* Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.

* Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.

* Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.

* Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo).

* Ropa de trabajo.

* Calzado antideslizante.

* Cinturón de seguridad.

Para el montaje se utilizarán además:

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Cinturón de seguridad clase C.

1.7.5. ANDAMIOS ELÉCTRICOS A MOTOR.

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino vayan a estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

* Caídas al mismo nivel.

* Desplome del andamio.

* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

* Golpes por objetos o herramientas.

* Atrapamientos.

* Electrocuciones

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

* Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

* En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.

* Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

* Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.

* Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

* Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

* Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

* Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

* Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

* Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

* El andamio siempre se arriostrara para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

* Antes de subirse a la plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.

* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.

* Los tablones que formen la plataforma de trabajo no se detectarán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.

* Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

* Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

* Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas.

* Se prohibirá saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.

* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).

* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

* Calzado de seguridad.

* Arnés de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo.

1.7.7. ESCALERAS DE MANO.

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas al mismo nivel.

* Caídas a distinto nivel.

* Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

* Vuelco lateral por apoyo irregular.

* Rotura por defectos ocultos.

* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

B.1) De aplicación al uso de escaleras de madera.

* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

* Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

* Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

B.2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.

* Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

* Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.

* Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

B.3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal".

* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.

* Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.

* Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

* Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.

* Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

* Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

* Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

B.4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

* Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

* Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

* Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano.

* Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

* El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.

* El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Botas de seguridad.

* Calzado antideslizante.

* Cinturón de seguridad clase A o C.

1.7.8. PUNTALES.

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje.

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.

* Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.

* Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

* Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

* Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

* Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

* Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

* Rotura del puntal por fatiga del material.

* Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

* Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

* Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

* La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral.

* Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.

* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

* Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

* Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

* Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

* Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

* El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

* Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

* Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

* Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

* Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si.

* Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

* Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.

* Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.

* Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

* Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).

* Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

* Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).

* Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Cinturón de seguridad.

* Botas de seguridad.

* Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.

1.7.9. PLATAFORMA ENTRADA-SALIDA DE MATERIALES.

Se utilizará este tipo de plataformas en la obra para la recepción de los materiales en planta, por los buenos resultados que presenta desde el punto de vista de la seguridad.

Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su seguridad.

El ancho de la plataforma será de, al menos, 60cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los trabajadores, barandillas que permanecerán permanentemente cerradas, abriéndose únicamente para realizar las operaciones de entrada de materiales a la planta.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas de personas a distinto nivel (al entrar o salir).

* Caídas al mismo nivel.

* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

* Golpes por objetos o herramientas.

* Atrapamientos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.

* Protección de los laterales mediante barandillas.

* Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.

* Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uña con enganche autónomo, máquina portapalets, etc.), que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones.

* Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas voladas.

* Las plataformas voladas que se construyen en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo.

* Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

* La plataforma deberá tener la resistencia adecuada para las cargas que ha de soportar.

* Se dispondrá de un punto de anclaje, independientemente de la plataforma, para el enganche del arnés de seguridad que OBLIGATORIAMENTE utilizará el trabajador al realizar cualquier operación sobre la misma.

* Protección de los laterales mediante barandillas y rodapié. En le frontal llevará una puerta o bandeja abatible con un elemento de enganche que permita mantenerla subida cuando no se esté utilizando.

* Las colas de los pescantes se apuntalarán y se colocará un tablón o una superficie de reparto en la zona superior con los puntales debidamente sujetos. Para garantizar la inmovilidad de los puntales, los pescantes, que s apoyarán en el forjado inferior, deberán llevar unos dispositivos o tetones de enganche.

* Las plataformas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la plataforma.

b) La seguridad durante el montaje, desmontaje o transformación de la plataforma.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la plataforma.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

* Calzado de seguridad.

* Arnés de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo.

1.7.13. CONTENEDORES.

Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas de personas al mismo nivel.

* Caídas de material.

* Cortes.

* Golpes.

* Emanación de polvo.

Proyección de partículas

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra.

b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto.

c) Facilidad para emplazar el camión.

d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

e) Alejado de los lugares de paso.

* Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.

* El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al contenedor.

* La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.

* Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor.

* Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

1.7.14. ESLINGAS DE ACERO.

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes tajos.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas al mismo nivel.

* Choques y golpes contra objetos inmóviles.

* Choques y golpes contra objetos móviles.

* Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

* Caída de materiales en manipulación.

* Golpes y cortes por objetos o materiales.

* Pisadas sobre objetos.

* Proyección de fragmentos o partículas.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

* Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.

*Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características.

* Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.

* Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

* Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.

* Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.

* Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

* Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.

* Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.

*Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los hilos.

* Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.

* Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

* El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad.

* Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

* Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.

* Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km. /h.

* Limpieza y orden en la obra.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Calzado de seguridad.

* Arnés de seguridad

1.7.16. VISERAS DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA.

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.

A) Riesgos detectables más frecuentes.

* Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales.

* Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.

* Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de madera, perfectamente nivelados.

* Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados.

* Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Ropa de trabajo.

* Casco de seguridad.

* Calzado antideslizante.

* Guantes de cuero.

1.7.17. TOLVA DE VERTIDO DE ESCOMBROS.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas de personas a distinto nivel.

* Sobreesfuerzos

B) Normas o medidas preventivas tipo.

B.1. Normas o medidas preventivas tipo para el montaje de la trompa.

* Los trabajadores que realicen el montaje deberán utilizar muñequeras y fajas contra sobreefuerzos, guantes de cuero, cinturón y botas de seguridad.

* Los anclajes de sustentación se recibirán a componentes firmes de la estructura.

* Se deberán recibir los módulos componentes de la trompa en el suelo, insertando cada uno en el siguiente y recibiendo las cadenas de cuelgue e inmovilización.

* La tolva se deberá recibir a la manguera modular que se montó. Recibir las cadenas de cuelgue de la propia tolva.

* Con la ayuda de una grúa, maquinillo o garrucha, elevar hasta la posición requerida y recibir las cadenas de cuelgue a los anclajes de la estructura.

B.2. Normas o medidas preventivas tipo para la utilización de trompa sin alféizar.

* Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad..

* Instalar en el suelo junto a la boca de vertido los topes de final de recorrido de los carros chinos.

* Los trabajadores que utilicen la tolva quedan obligados a realizar las maniobras de vertido sujetos con el cinturón de seguridad a los anclajes previstos para tal fin, siguiendo la secuencia de maniobras que se describe a continuación:

.- Aproximación con el carro chino a la tolva.

.- Recibido del cinturón de seguridad al anclaje.

.- Aproximación de la rueda delantera del carro chino hasta el tope final de recorrido.

.- Levantamiento del carro y vertido del contenido.

.- Giro del carro hacia el interior.

.- Suelta del cinturón de seguridad.

.- Retirada del ámbito de descarga de la tolva.

B.3. Normas o medidas preventivas tipo para la utilización de trompa con alféizar.

* Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad..

* Instalar en el suelo y dos tercios de la altura del alféizar una trompa rodeada de barandillas de seguridad.

* Los trabajadores que utilicen la tolva quedan obligados a realizar las maniobras de vertido sujetos con el cinturón de seguridad a los anclajes previstos para tal fin, siguiendo la secuencia de maniobras que se describe a continuación:

.- Aproximación por la rampa con el carro chino a la tolva.

.- Recibido del cinturón de seguridad al anclaje.

.- Aproximación de la rueda delantera del carro chino hasta el tope que presenta el trozo de alféizar     que queda visible

.- Levantamiento del carro y vertido del contenido.

.- Giro del carro hacia el interior.

.- Descenso de la rampa.

.- Suelta del cinturón de seguridad.

.- Retirada del ámbito de descarga de la tolva.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Ropa de trabajo.

* Casco de seguridad.

* Calzado de seguridad.

* Guantes de seguridad.

* Cinturón de seguridad.

* Faja para sobreesfuerzos

1.8. MAQUINARIA DE OBRA.

1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Vuelcos.

* Hundimientos.

* Choques.

* Formación de atmósferas agresivas o molestas.

* Ruido.

* Explosión e incendios.

* Atropellos.

* Caídas a cualquier nivel.

* Atrapamientos.

* Cortes.

* Golpes y proyecciones.

* Contactos con la energía eléctrica.

* Los inherentes al propio lugar de utilización.

* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

* Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

* Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

* Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

* Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación.

* Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

* Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.

* Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.

* La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

* Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.

* Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.

* La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

* Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso.

* Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

* Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.

* Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

* Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

* Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

* Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.

* La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

* Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

* Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.

* Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".

* Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

* Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.

* Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.

* Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

* Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.

* Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

* Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).

* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

* Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

* Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Otros.

1.8.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

1.8.3.1. Grúa Torre.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas al mismo nivel.

* Caídas a distinto nivel.

* Atrapamientos.

* Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

* Cortes.

* Sobreesfuerzos.

* Contacto con la energía eléctrica.

* Vuelco o Caída de la grúa.

* Derrame o desplome de la carga durante el transporte.

* Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante.

* El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la adecuación, formación y experiencia práctica relevante.

* La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

* El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que esté perfectamente informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las maniobras que puede realizar y las limitaciones de la máquina.

* Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas mayores de veinte años, que posean un grado de visión y audición elevada. Los montadores de las grúas deben ser personas con sentido de la responsabilidad.

* El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar adecuadamente la grúa.

* Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en construcción.

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones:

* Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan esta Memoria de Seguridad y Salud, prevista empotrada con la cimentación hormigonada simultáneamente con la losa de cimentación del edificio.

* En caso de instalarse sobre vías, éstas cumplirán las siguientes condiciones de seguridad:

- Solera de hormigón sobre terreno compacto.

- Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente).

- Estarán bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón.

- Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido.

- Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme.

- Los raíles a montar en esta obra, se unirán a -testa- mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica.

- Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de raíl quedará unida a su travesía mediante -quincialeras-.

- Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados.

- Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra.

* Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.

* Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas.

* Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los arneses de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.

* Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los arneses de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.

* Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

* Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de seguridad.

* Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa-torre.

* En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.

* Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras:

1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.

2º Dejar la pluma en posición -veleta-.

3º Poner los mandos a cero.

4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra.

* Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.

* El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.

* Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

* Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro).

* Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un arnés de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos.

* Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.

* El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento.

* Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88.

* Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante de, sin omitir ni cambiar los andamios auxiliares o de seguridad recomendados.

* A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la correspondiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento:

A) Antes de iniciar el funcionamiento:

- El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.

B) Durante el funcionamiento:

- El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra. Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.

- El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho.

- En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.

- Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.

- Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.

- Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este fin.

- Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la traslación. - Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.

- Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones:

Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.

Obligaciones diarias del gruista:

1. Comprobar el funcionamiento de los frenos.

2. Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos anormales.

3. Verificar el comportamiento del lastre.

4. Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal en el tambor de elevación.

5. Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.

Obligaciones semanales del gruista:

1. Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.

2. Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.

3. Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.

4. Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.

5. Comprobar tramos de vía.

6. Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer la grúa de esta obra son:

a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.

b) Limitador de fin de carrera de elevación.

c) Limitador de fin de carrera de traslación del aparato.

d) Topes de las vías.

e) Limitador de par.

f) Limitador de carga máxima.

g) Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.

h) Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS:

- Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión.

- Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad:

a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V

b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V

- Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para encontrar una solución conjunta.

Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto:

- Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas, señales indicadores de altura máxima, según la zona.

- Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía de mantener la distancia de seguridad.

C) Prendas de protección personal recomendables.

C.1. Para el gruista.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Ropa de abrigo.

* Botas de seguridad.

* Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

* Cinturón de seguridad clase.

C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores.

* Casco de polietileno con barbuquejo.

* Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.

* Botas aislantes de la electricidad.

* Guantes aislantes de la electricidad.

* Guantes de cuero.

* Cinturón de seguridad clase C.

1.8.3.2. Carretillas elevadoras.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto:

Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de descarga hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.

La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras.

Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Atropello de personas.

* Vuelcos.

* Colisiones.

* Atrapamientos.

* Desprendimiento del material.

* Vibraciones.

* Ruido ambiental.

* Polvo ambiental.

* Caídas al subir o bajar del vehículo.

* Contactos con energía eléctrica.

* Quemaduras durante el mantenimiento.

* Sobreesfuerzos.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.

* La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

A) Normas de manejo:

1. Manipulación de cargas:

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.

- Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo para el transporte de la misma.

- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.

- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.

- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 m., programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.

- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.

- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa.

- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:

- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a continuación:

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.

b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.

c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).

b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

d) Niveles de aceites diversos.

e) Mandos en servicio.

f) Protectores y dispositivos de seguridad.

g) Frenos de pie y de mano.

h) Embrague, Dirección, etc.

i) Avisadores acústicos y luces.

- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:

- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:

a) No conducir por parte de personas no autorizadas.

b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.

c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.

d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.

e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.

f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.

g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.

h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse otros vehículos.

i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.

j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.

k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.

l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.

m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.

n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Calzado antideslizante.

* Ropa de abrigo (en tiempo frío)

1.8.3.3. Montacargas compactos.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar materiales, prestando así servicio en la obra entre las distintas plantas.

Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.

Este montacargas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas desde altura durante el montaje.

* Desplome de la plataforma.

* Atrapamientos.

* Golpes.

* Electrocución.

* Caída de la carga.

* Cortes.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Se protegerá el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante impactos por caída de materiales.

* Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas limitadas lateralmente por barandillas.

* Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada.

* Diariamente se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demás componentes.

* Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor.

* Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por una carcasa protectora del aparato y para evitar atrapamientos.

* Dispondrá de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la puerta se parará el montacargas.

* Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Arnés de seguridad (durante el montaje y desmontaje).

* Casco de seguridad.

* Ropa de trabajo.

* Calzado antideslizante.

1.8.3.4. Camión-grúa descarga.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.

Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Vuelco del camión.

* Atrapamientos.

* Caídas al subir o al bajar.

* Atropello de personas.

* Desplome de la carga.

* Golpes por la caída de paramentos.

* Desplome de la estructura en montaje.

* Quemaduras al hacer el mantenimiento.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

* Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

* Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

* El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.

* Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.

* Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

* Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

* Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.

* Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

* El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

* Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

* No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Cinturón elástico antivibratorio.

* Calzado antideslizante

1.8.4. MAQUINARIA DE TRANSPORTE.

1.8.4.1. Dumper.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas.

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida.

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Vuelco de la máquina durante el vertido.

* Vuelco de la máquina en tránsito.

* Atropello de personas.

* Choque por falta de visibilidad.

* Caída de personas transportadas.

* Golpes con la manivela de puesta en marcha.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.

* Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.

* Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.

* En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos.

* Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.

* En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.

* En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.

* La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.

* Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

* Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.

* En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

* Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

* Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción.

* El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.

* En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.

* Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.

* La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia  de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Cinturón elástico antivibratorio.

* Botas de seguridad.

* Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

* Trajes para tiempo lluvioso.

1.8.4.2. Camión basculante.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Atropello de personas (entrada, salida, etc.).

* Choques contra otros vehículos.

* Vuelco del camión.

* Caída (al subir o bajar de la caja).

* Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

A) Medidas preventivas de carácter general:

* Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento:

- Faros de marcha hacia adelante.

- Faros de marcha hacia atrás.

- Intermitentes de aviso de giro.

- Pilotos de posición delanteros y traseros.

- Servofreno.

- Freno de mano.

- Avisador acústico automático de marcha atrás.

- Cabina antivuelco antimpacto.

- Aire acondicionado en la cabina.

- Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario:

* Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:

- Motor.

- Sistemas hidráulicos.

- Frenos.

- Dirección.

- Luces.

- Avisadores acústicos.

- Neumáticos.

- La carga seca se regará para evitar levantar polvo.

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.

- Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:

* La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

* Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliadas por las señales de un miembro de la obra.

* Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.

* Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

* Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.

* No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

* No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

* No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.

* No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.

* Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

* No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.

* Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

* Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.

* Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar fuego.

* Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.

* Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.

* Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son inflamables y podría explotar.

* Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

* Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.

* Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

* No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.

* Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Cinturón elástico antivibratorio.

* Calzado antideslizante.

* Ropa de abrigo (en tiempo frío).

1.8.4.3. Carretilla transportadora.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará en esta obra la carretilla transportadora para mover los materiales desde el punto de descarga hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.

La carretilla transportadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de transporte. Incluso cuando se requiere un montacargas, la carretilla transportadora es necesaria, particularmente desde que los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas transportadoras.

Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Atropello de personas.

* Vuelcos.

* Colisiones.

* Atrapamientos.

* Desprendimiento del material.

* Vibraciones.

* Ruido ambiental.

* Polvo ambiental.

* Caídas al subir o bajar del vehículo.

* Contactos con energía eléctrica.

* Quemaduras durante el mantenimiento.

* Sobreesfuerzos.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

A) Normas de manejo:

1. Manipulación de cargas:

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.

- Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo para el transporte de la misma.

- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.

- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.

- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 m., programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.

- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.

- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa.

- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a continuación:

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß) se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.

b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.

c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).

b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla.

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

d) Niveles de aceites diversos.

e) Mandos en servicio.

f) Protectores y dispositivos de seguridad.

g) Frenos de pie y de mano.

h) Embrague, Dirección, etc.

i) Avisadores acústicos y luces.

* En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

* Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Calzado antideslizante.

* Ropa de abrigo (en tiempo frío).

1.8.6. PEQUEÑA MAQUINARIA.

1.8.6.1. Sierra circular.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto:

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,.

Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.

La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Cortes.

* Contacto con el dentado del disco en movimiento.

* Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.

* Atrapamientos.

* Proyección de partículas.

* Retroceso y proyección de la madera

* Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento.

* Emisión de polvo.

* Contacto con la energía eléctrica.

* Contacto con las correas de transmisión.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:

Carcasa de cubrición del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guía.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

* Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

* El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos.

* La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

* Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

* Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

* En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

* Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.

* Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.

* Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la madera y de la operación.

* Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.

* Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante.

* Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.

No se emplearán accesorios inadecuados.

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

- Antes de poner la máquina en servicio comprueba que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.

- Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.

- Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.

- No retirar la protección del disco de corte.

- Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.

- El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

- Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

- Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello sea posible.

B) En el corte de piezas cerámicas:

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C) Normas generales de seguridad:

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. - - Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos.

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de contacto.

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la cara de la sierra).

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

* Ropa de trabajo.

* Calzado de seguridad.

* Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:

* Casco de seguridad.

* Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

* Traje impermeable.

* Calzado de seguridad de goma o de P.V.C.

1.8.6.2. Hormigonera eléctrica.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

* Contactos con la energía eléctrica.

* Sobreesfuerzos.

* Golpes por elementos móviles.

* Polvo ambiental.

* Ruido ambiental.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión, correas, corona y engranajes para evitar atrapamientos.

* Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.

* La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

* Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

* Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Gafas de seguridad anti-polvo (anti-salpicaduras de pastas).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de goma o P.V.C.

* Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

* Trajes impermeables.

* Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

1.8.6.4. Pulidora.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos las pulidoras portátiles en esta obra para pulir o abrillantar superficies rugosas de suelos y ofrecer un acabado mejorado.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Electrocución.

* Proyección de partículas.

* Incendio por cortocircuito.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* Se dotarán de doble aislamiento.

* Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor.

* El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.

* La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

* Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.

* Utilizar siempre las protecciones de la máquina.

* No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.

* Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.

* No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.

* Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.

* En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.

* Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.

* Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

* No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

* Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

* En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.

* Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.

* Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.

* Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Protector acústico o tapones.

* Gafas antipartículas.

* Guantes de cuero.

* Calzado apropiado.

* Mascarillas.

1.8.6.5. Cortadora de material cerámico.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante.

Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento del carro.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Electrocución.

* Atrapamientos con partes móviles.

* Cortes y amputaciones.

* Proyección de partículas.

* Emanación de polvo.

* Rotura del disco.

* Proyección de agua.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.

* Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.

* Se hará una conexión a tierra de la máquina.

* Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros.

* Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.

* Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Calzado apropiado.

* Gafas antipartículas.

* Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

1.8.6.6. Rozadora.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las canalizaciones de las diferentes instalaciones en la obra.

Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua, electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse.

Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Cortes.

* Golpes por objetos.

* Proyección de partículas.

* Emisión de polvo.

* Contacto con la energía eléctrica.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado.

* Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos eléctricos.

* Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.

* Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.

* Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

* El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.

* La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.

* Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma.

* Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

* Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

1.8.6.7. Radiales eléctricas.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Cortes.

* Contacto con el dentado del disco en movimiento.

* Atrapamientos.

* Proyección de partículas.

* Retroceso y proyección de los materiales.

* Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento.

* Emisión de polvo.

* Contacto con la energía eléctrica.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.

* Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

* Usar el equipo de protección personal definido por obra.

* No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.

* Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.

* Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

1.8.6.9. Compresor.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor completo.

La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.

La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Vuelcos.

*Atrapamientos de personas.

* Desprendimiento durante su transporte en suspensión.

* Ruido y vibraciones.

* Rotura de la manguera de presión.

* Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.

* Incendio y/o explosión del motor.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

* El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.

* El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.

* Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.

* A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.

* Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.

* El combustible se pondrá con la máquina parada.

* Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra vigilarán el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.

* Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.

* Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Ropa de trabajo.

* Casco de seguridad.

* Protectores auditivos.

* Calzado de seguridad.

* Guantes de cuero.

1.8.6.11. Fratasadoras.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará en la obra para el talochado y afinado de las soleras de hormigón, en un intervalo de tiempo aproximado de dos a cuatro horas, y dependiendo de la velocidad de fraguado el hormigón, después el paso de la regla vibrante.

El paso de la fratasadora aumenta sensiblemente la resistencia al desgaste y la impermeabilidad del hormigón.

Así mismo, se aprovecha para extender sobre la superficie acabada, aditiva que aumentan la resistencia al desgaste y colorante que dan un mejor aspecto a la solera acabada.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Electrocución (en las eléctricas).

* Incendio por cortocircuito.

* Golpes.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* Se dotarán de doble aislamiento.

* Se dotará a la fratasadora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor.

* El personal encargado del manejo de la fratasadora deberá ser experto en su uso.

* La fratasadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

* Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.

* Utilizar siempre las protecciones de la máquina.

* En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.

* Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.

* Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

* Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

* En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.

* Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Protectores acústicos o tapones.

* Gafas antipartículas.

* Guantes de cuero.

* Calzado de seguridad

1.8.6.12. Fresadoras.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará en la obra porque está indicada para un sin fin de trabajos como son cajeados, rebajes, bajo relieves, etc.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Electrocución.

* Cortes.

* Heridas.

* Incendio por cortocircuito.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* Se dotarán de doble aislamiento.

* El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.

* La fresadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

* Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

* Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

* La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

* Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.

* Utilizar siempre las protecciones de la máquina.

* No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

* Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

* En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de seguridad.

* Gafas antipartículas.

* Guantes de cuero.

* Calzado de seguridad.

1.8.6.13. Martillo neumático.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con cinceles de todas las formas (punta, espátula, etc.)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Proyección de fragmentos.

* Golpes con la herramienta.

* Impactos por la caída del martillo encima de los pies.

* Contusiones con la manguera de aire comprimido.

* Vibraciones.

* Ruido.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del personal.

* Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.

* La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

* No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.

* Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Ropa de trabajo.

* Casco de seguridad.

* Gafas antipartículas.

* Protectores auditivos.

* Guantes de cuero.

* Mascarilla antipolvo.

* Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

1.8.6.14. Herramientas manuales.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Identificación de riesgos propios de la máquina

A) Riesgos detectables más comunes.

* Golpes en las manos y los pies.

* Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.

* Cortes en las manos.

* Proyección de partículas.

* Caídas al mismo nivel.

* Caídas a distinto nivel.

* Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

B)  Normas o medidas preventivas tipo.

* Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

* Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.

* Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

* Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.

* Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.

* Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.

* Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

* Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

* Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

* Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

A) Alicates:

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

- No colocar los dedos entre los mangos.

- No golpear piezas u objetos con los alicates.

- Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

B) Cinceles:

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.

- No usar como palanca.

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

- Deben estar limpios de rebabas.

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. - Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.

- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores:

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable:

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.

- La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.

- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

- No se deberá utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos:

- Las cabezas no deberá tener rebabas.

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadoras:

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.

- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.

- Deberán tener la hoja bien adosada.

-No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares.

- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.

- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

G) Sierras:

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.

- La hoja deberá estar tensada.

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.

- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

C) Prendas de protección personal recomendables

* Casco de seguridad.

* Guantes de cuero.

1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.

No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de albañilería  y cerramientos, la medida preventiva podría ser la colocación de barandillas y uso e cinturones de seguridad.

En todo caso, el riesgo aquí analizado, se resuelve mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: "riesgo trivial", "riesgo tolerable" o "riesgo moderado", porque se entienden "controlados sobre el papel" por las decisiones preventivas que se adoptan en este Plan.

. Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio.  Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido conocemos.  Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra:

1.	Las hogueras de obra.

2.	La madera.

3.	El desorden de la obra.

4.	La suciedad de la obra.

5.	El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.

6.	La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.

7.	El poliestireno expandido.

8.	Pinturas.

9.	Barnices.

10. 	Disolventes.

11. 	Desencofrantes.

12. 	Decapantes para pinturas.

13. 	El uso de lamparillas de fundido.

14. 	La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.

15.	El uso de explosivos.

1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES.

En este apartado se identifican y localizan (remitiéndose a los planos o esquemas en que se grafíen) las zonas en las que se lleven a cabo trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

Según el Anexo lI, del Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el cual se refiere a los trabajos con riesgos especiales, no nos implican en la obra objeto del presente Plan los puntos 3,4,5,6,7,8 y 9, siendo de aplicación a esta obra los riesgos especiales definidos en los puntos 1,2 y 10 que a continuación se relacionan:

Punto nº1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Trabajos cuyos riesgos y medidas específicas de protección han sido tenidos en cuenta en las fases de albañilería y cubierta.

Punto nº2.- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

*	Albañilería (cerramientos y particiones): No existen en esta obra.

*	Solado y alicatado.

*	Enfoscados y enlucidos:

- Cuerpos extraños en los ojos.

- Dermatitis por contacto con el mortero de cemento, o con el yeso.

*	Falsos techos de escayola:

- Cuerpos extraños en los ojos.

- Dermatitis por contacto con el mortero de cemento, o con el yeso.

-. Prendas de protección personal:

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabajo.

Mandil.

Máscaras.

-. Medidas específicas de protección.

Siempre que ocurra un accidente laboral de esta índole, será necesario el lavado de la zona afectada por parte del trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua corriente, limpia y potable dentro de la obra siendo recomendable que se sitúe lo mas cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la actividad por parte del trabajador.  Es importante que todo trabajador conozca el recorrido más corto hasta el Centro de Salud más próximo.

-. Zonas de localización:

Las zonas de riesgo para estos trabajos se disponen en los diferentes tajos y en el momento y situación en la que se encuentre la obra puesto que son trabajos que se realizan escalonadamente pero con la misma situación dentro de la obra.

1.11. 	PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:

·	Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad

·	Andamio metálico tubular apoyado.

·	Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos

·	Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero

·	Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad

·	Extintores de incendios

·	Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.

.           Sistema de redes horizontales para huecos verticales-Montaje tradicional

·	Toma de tierra independiente y normalizada para estructuras metálicas de máquinas fijas.

·	Toma de tierra normalizada general de la obra.

·	Visera de madera o chapa metálica sobre perfilería apoyada en estructura de hormigón o metálica.

.	Vallado de obra

.	Plataforma entrada - salida de materiales

.	Encofrados continuos.

.	Tableros

.	Tolva de escombros

1.12. 	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA.

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra

Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:

Bota-pantalón de goma  impermeable o material plástico sintético.

Cascos de seguridad clase 'N'.

Cascos protectores auditivos (orejeras).

Tapones auditivos.

Cinturones de seguridad contra las caídas- clase 'C'- tipo 1.

Cinturones de seguridad de sujeción- clase 'A'- tipo 1.

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.

Mascarillas de papel filtrante contra el polvo.

Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos.

Gafas protectoras contra el polvo.

Pantallas para soldadores

Guantes de cuero flor y loneta (soldadura).

Guantes de metal trenzado (manejo máquinas cortadoras)

Guantes de plástico.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.

Mandil de cuero.

Zapatos de seguridad.

Botas de seguridad.

Polainas y cubrepiés.

1.13.  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:

Señalización de los riesgos del trabajo

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.  El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.

·	Riesgo en el trab.  ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO. Tamaño mediano.

·	Riesgo en el trab.  ADVERTENCIA ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES. Tamaño mediano.

Riesgo en el trab.  PROHIBIDO PASO A PEATONES. Tamaño mediano·

.	Riesgo en el trab.  PROHIBIDO PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA. Tamaño mediano.

·	Riesgo en el trab.  PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. Tamaño mediano.

1.14. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Primeros Auxilios

Aunque el objetivo global de este Plan es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes.  En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados

Maletín botiquín de primeros auxilios

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de Condiciones.

Medicina Preventiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación.  Y que así mismo, exigirá puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean por el mismo subcontradas para esta obra.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

Evacuación de accidentados

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista tiene contratado.

1.17. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE                 LA  OBRA.

Listas de seguimiento y control, para ser cumplimentadas que se definen en el pliego de condiciones técnicas y particulares, de la misma forma la protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante estas listas

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas.

1.18.  	DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS  PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA.

Se prevé usar los mismos documentos que utiliza normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos.  No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones y ser conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan.

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

Documento del nombramiento del Encargado de seguridad (recurso preventivo en obra).

Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.

Documento del nombramiento del señalista de maniobras.

Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas

1.19. 	FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista está obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección, siguiendo para ello el Plan Preventivo de la Empresa así como su evaluación de riesgos.

1.20. 	CONCLUSIÓN.

Con lo expuesto en la presente Memoria, Pliego de Condiciones  y Planos, se consideran suficientemente definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra que nos ocupa, sin perjuicio de todas aquellas medidas que, como consecuencia de situaciones imprevistas, pueda tornar la Dirección Facultativa, guiados siempre por su experiencia y sentido común.

Valencia, Enero de 2.011

# 2.- PLIEGO DE CONDICIONES

## 2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

El edificio objeto del Plan de Seguridad y Salud, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a  continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1995, modificada por la Ley 54/2003.

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE.

- LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006.

- CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 2007 – 2011.

- LEY 20/2007, DE 12 DE JULIO, ESTATUTO DEL TRABAJO AUTONOMO.

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.

- ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN.

- OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- B.O.E. 9-10-73, Instrucciones complementarias.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación.

- B.O.E. 7-7-88.

- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.

- Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social.

- Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

- Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores   contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, en relación con las condiciones de acreditación a las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

- Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

- Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero).

- Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales.

- Orden de 27 de junio de 2008. Registro de Empresas Acreditadas.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Construcción.

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifican las Leyes; 31/1995, 38/1999 y 32/2006.

- Real Decreto 337/2010, 19 de marzo, por el que se modifican los Reales Decretos; 39/1997, 1109/2007 y 1627/97.

- Criterio Técnico nº 83/2010, Sobre la presencia de Recursos Preventivos en las Empresas, Centros y Lugares de Trabajo.

- TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

## 2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.

### 2.2.1. PROTECCIÓN PERSONAL:

#### CINTURON DE SEGURIDAD.

Sus componentes serán:

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón.

- Faja con hebilla/s.

- Argolla y arnés torácico.

Reunirán las siguientes características:

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiados. En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino.

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de remaches.

La cuerda salvavidas podrá ser:

De nylon, con un diámetro de doce milímetros.

De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros.

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles.

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída.

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros.

#### ROPA.

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:

- Casco

- Traje aislante.

- Cubrecabezas.

- Guantes.

- Botas.

- Polainas.

- Máscara.

- Equipo de respiración autónoma.

Ropa de protección contra el riesgo:

Casco;

Será de material incombustible o de combustión lenta.

Traje;

Los materiales utilizados para la protección integral serán;

*Amianto.

*Tejidos aluminizados.

Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro:

Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación.

Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.).

Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.).

Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo).

Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado.

Protección de las extremidades: Deberán de ser:

Cuero

Fibra nomex

Amianto

Amianto forrado interiormente de algodón

Lana ignífuga

Tejido aluminizado

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas principalmente por carbón u hollín.

Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-12.

Equipo de respiración autónoma: podrá ser:

De oxígeno regenerable.

De salida libre.

Mono de trabajo:

Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.

Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes.

Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo.

Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados.

Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc.

### 2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS:

#### VALLAS DE CIERRE.

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallado de limitación y protección.

Este vallado se situará en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirá las siguientes condiciones:

Tendrá altura suficiente.

Dispondrá de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso personal.

Este deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el cerramiento definitivo.

#### VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA.

La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará  mediante la utilización de viseras de protección.

Las viseras estarán formadas por una estructura sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la fachada y señalizándose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.

#### TABLEROS.

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el  forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.

#### BARANDILLAS.

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.

- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

- La altura de  la  barandilla  será 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.

#### ANDAMIOS.

La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios.

#### PLATAFORMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLANTA.

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas.

Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

## 2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

## CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúa-torre y hormigonera eléctrica serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atención requerirá la instalación de la grúa torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado  de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, etc., deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso.

## CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Considerando que el número  máximo previsto de operarios en obra es de 18, las instalaciones de higiene y bienestar instaladas con anterioridad a la entrada en obra del Contratista reunirán en todo momento las siguientes condiciones:

VESTUARIOS:

La altura libre a techo será de 2,30 metros.

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.

ASEOS:

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios:

1 ducha.

1 inodoro.

1 lavabo.

1 espejo.

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.

COMEDOR:

Se habilitara en obra un lugar a tal fin, consistente en mesa y silla en numero adecuado a la cantidad de trabajadores.

BOTIQUINES:

Preferentemente se instalarán en los vestuarios.

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los Centros Asistenciales más próximos; Hospital, Mutua, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc., así como de información clara y especifica de la forma de desplazarse desde la obra a los mismos.

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

Los botiquines estarán a cargo de persona/s capacitada/s designada/s por la Empresa.

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

## 2.4. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

### SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La empresa posee un servicio de Prevención ajeno, que se encarga de velar y hacer cumplir lo marcado en el ámbito de la seguridad en la construcción, al igual que de formar a los trabajadores.

También se designara a un trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso sobre la materia  y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones.

Las funciones serán:

Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene.

Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.

Prestar los primeros auxilios a los accidentados.

Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra.

Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de accidentes.

Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.

Dirigir las cuadrillas de seguridad.

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.

### SEGUROS  DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

Se dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de la actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a la actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas.

### FORMACIÓN.

Todo el personal que realice su cometido durante las obras de construcción del edificio, deberá realizar una formación mínima de 8 horas en el que se les indicarán las normas básicas y generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de estas deberán ser de obligado cumplimiento por parte del mismo.

Posteriormente se complementará esta formación con el desarrollo de una formación específica del puesto de trabajo de veinte horas, impartidas de la misma forma por la Fundación Laboral de la Construcción o Centros Certificados por la misma Fundación.

En el caso de uso de herramientas, maquinarias o trabajos con Riesgos Especiales este personal deberá contar al margen de la formación específica con formación adicional siempre según indique la Fundación Laboral de la Construcción y Centros Certificados por la misma Fundación.

### RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.

Al ingresar en la empresa contratista, subcontratista, etc., todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con  periodicidad máxima de un año.

## 2.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

DE LA PROPIEDAD

La propiedad deberá proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" debidamente cumplimentado.

Igualmente, abonará a la Empresa Contratista, previa certificación, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de Seguridad.

DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad, que contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra.

DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Dirección Facultativa, supervisara la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, y autorizara previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad.

## 2.6. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios  contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente pro cediéndose para su abono.

En caso de plantearse una revisión de precios, se comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

## 2.7. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

1.- Salidas del centro de trabajo

Conforme se observa en los planos adjuntos, las salidas establecidas y señalizadas en los mismos son suficientes para permitir en caso de emergencia la salida del personal de este Centro de trabajo.

2.- Vías de escape en el interior del edificio

A medida que se va elevando la estructura del edificio, en los planos puede apreciarse la situación de las vías – escaleras – preparadas para subida y bajada de personal.

Las vías y las salidas de emergencia, incluidas las puertas que deben ser atravesadas durante la misma, deberán estar señalizadas correctamente en aquellos puntos que puedan inducir a error.

Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación serán fácilmente operables desde el interior. Los mecanismos de apertura no deben de suponer ningún riesgo añadido para la evacuación de los trabajadores de la obra.

3.- Señalización

Deberán señalizarse convenientemente:

- Las vías y salidas de emergencia

- Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación

- Las salidas al exterior

- La situación de las vías de evacuación

Así mismo también deberán señalizarse el itinerario de accidentados.

Todas las señales utilizadas en la obra serán visibles en todo momento.

- PLANES DE ACTUACIÓN

1.- En caso de Accidente laboral

- En caso de accidente laboral se actuara de la siguiente manera:

- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.

- En función de la gravedad del accidente, el accidentado acudirá a la Mutua (FREMAP) en Silla, o bien al centro hospitalario en la Avd. Gaspar Aguilar, 90 de Valencia

- En los accidentes eléctricos, se extremara la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

- Se evitara, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que lo atiendan, el traslado con transporte partícula por la incomodidad y riesgo que implique.

Comunicaciones en caso de accidente laboral:

- ACCIDENTE LEVE.

- Al coordinador de seguridad y salud

- A la dirección de la obra, para evitar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la autoridad laboral según la legislación vigente.

- ACCIDENTE GRAVE

- Al coordinador de seguridad y salud

- A la dirección de la obra, para evitar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la autoridad laboral según la legislación vigente.

C) ACCIDENTE MORTAL

- Al juzgado de Guardia

- Al coordinador de seguridad y salud

- A la dirección de la obra, para evitar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

-    A la autoridad laboral según la legislación vigente.

Actuaciones administrativas

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:

El jefe de obra, en caso de accidente laboral, realizara las siguientes actuaciones administrativas:

- Accidente sin baja laboral

Se redacta la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja medica, que se presentara a la entidad gestora o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

- Accidente con baja laboral

Se redactara un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentar en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.

- Accidente grave, muy grave o mortal

Se comunicara a la autoridad laboral, por teléfono o fax, dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente

2.- En caso de emergencia

1. Si se detecta un accidente

-   Prestar asistencia al herido

-   Alertar al equipo de primeros auxilios

-   Dar parte encargado

2. Si se detecta un incendio

-   Dar la voz de alarma

-   Identificarse

-   Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la emergencia

-   Comprobar que reciben el aviso

-   Utilizar inmediatamente el extintor adecuado

-   Indicar la situación del fuego.

-   Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas.

El responsable:

-    Valorará la necesidad de dar alarma general y en su caso la ordenara.

-    Ordenara la evacuación señalando vías alternativas al equipo responsable en caso de obstrucción de las salidas habituales como consecuencia de la emergencia.

-    Se asegurara que los bomberos han sido avisados.

-    Coordinara a todos los equipos de emergencia.

-    Se informara a las ayudas externas: Policía, Bomberos, Sanitarios, etc. 112

Indicando:

a) Tiempo transcurrido

b) Situación del incendio o fuego

-   Cederá el mando de la intervención a los equipos profesionales una vez hayan acudido.

-   Colaborara en la dirección del control de la emergencia

-   Redactará un informe especificando las causas, proceso, desarrollo de acontecimientos y consecuencias.

3.- En caso de riesgo inminente

Actuación de todo el personal de esta obra en caso de Riesgo inminente:

-     Si descubre el riesgo o peligro inminente, dar la voz de alarma

- Abandonar inmediatamente el tajo, ordenadamente y en el menor tiempo posible

- Mantener en todo momento el orden

- Nunca rezagarse a recoger objetos personales

- Dirigirse al lugar de concentración fijo y permanente hasta recibir instrucciones

Implantación:

En caso de accidente o emergencia

-    Deberá requerir el transporte y ordenar el traslado del herido al centro sanitario, si fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios.

-    Avisará e informara del suceso acaecido a los familiares directos del herido.

| Hacerse cargo de la situación |  | Requerir ayuda urgente |  | Socorrer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Examinar si persisten					                        Examen de la victima

las causas del

accidente

Si no habla	                            Si habla

| Sangra abundan- temente |  | No respira |  | Respira |  | Puede tratarse de fractura |  | Presenta quema- duras |  | Presenta heridas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Asfixia |  | Aplasta- miento |  | Explosión Incendio |  | Electro- cución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Química      Térmica

| Sacar rápidamente a la víctima del peligro |  | Suprimir La causa |
| --- | --- | --- |

| Compresión manual vendaje |  | Respiración artificial |  | Colocar en posición segurida |  | Inmoviliza |  | Lavado Abun- dante |  | Cubrir Local- mente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En caso de accidente o emergencia

-    Deberá atender al herido

-    Ordenará el aviso al equipo de Primeros Auxilios

-    Esperará las órdenes del Responsable de Emergencia

Detección:

Alerta: Responsable

Evacuación

| Accidente Leve |  | Accidente Grave |
| --- | --- | --- |

| Primeros Auxilios |  | Aviso Familiares: Responsable |
| --- | --- | --- |

| Cura |  | Traslado Centro Medico |
| --- | --- | --- |

Tratamiento

Traslado Centro Empresarial o Domicilio

Si se detecta un incendio

- Comprobará y valorará la emergencia

- Coordinará y dirigirá la lucha contra la emergencia con los equipos de intervención

- Informará al Responsable de Emergencia sobre la evolución de la emergencia

- Esperará órdenes del Responsables de Emergencia

Detección:

Alerta: Responsable Emergencia

Valorar

| Aviso: Personal de obra |  | Aviso: Bomberos |  | Alarma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Intervención |  | Informa: Jefe Emergencia |
| --- | --- | --- |

| Control |  | Intervención: Bomberos |  | Evacuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Si |  | No |  | Control |  | Pasar Lista Pto. Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Normalización |  | Normalización |
| --- | --- | --- |

Informe

La empresa nombra como responsable de seguridad a:

MATEO MOLINA RUIZ

Colla de seguridad; se nombrara al inicio de las obras

Se instalaran una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente:

| (*) EN CASO DE ACCIDENTE LEVE ACUDIR A : |  |
| --- | --- |
| Nombre del centro asistencial | Centro de Salud Azucena de Benicalap |
| Dirección : | C/ de la Azucena nº 9 - 46025 - Valencia |
| Teléfono de información hospitalaria | 96 3486272 |
| Teléfono de ambulancias | 96 3500100 |
| Teléfono de urgencias | 112 |
| Mutua LA FRATERNIDAD | 96 3179300 |
| Servicio de Prevención ( ASPRE ) | 96 3736561 |

| - (**) EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A : |  |
| --- | --- |
| - Nombre del centro asistencial | - Hospital Universitario “La FE” |
| - Dirección : | - Av./ Campanar, 21 - 46009 - Valencia |
| - Teléfono de información hospitalaria | - 96 3862700 |
| - Teléfono de ambulancias | - 96 3500100 |
| - Teléfono de urgencias | - 112 |

- (**) Para accidentes de tipo grave con necesidad de atención hospitalaria

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados

De:

La obra Av. Juan XXIII

A: Hospital Universitario “La Fe”

## 2.8. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

A todo trabajador, antes del inicio de su actividad se le entregara los equipos de protección individual “EPI´S” necesarios, quedando reflejados en el modelo de parte tipo que se adjunta.

Modelo del “parte de entrega”

|  | Registro de Entrega de Equipos de Protección Individual |
| --- | --- |
| # S e r v i c i o d e P r e v e n c i ó n de # R i e s g o s L a b o r a l e s |  |

| EMPRESA | TRABAJADOR |
| --- | --- |
| Empresa: IDEASCON, S.L. | D.N.I. |
| Dirección: | Nombre/apellidos |
| SELLO Y FIRMA EMPRESA | Area/Puesto |

Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales: “los trabajadores deberán utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste”.

En la obra donde se encuentre el citado operario, tendrá a su alcance: MASCARILLAS, CHALECOS REFRECTARIOS, PROTECCION AUDITIVA, ARNES DE PROTECCION.

Por la presente se hace constar que el trabajador citado anteriormente ha recibido los equipos de protección individual indicados y se compromete a utilizarlos y cuidar correctamente de los mismos, además reconoce haber sido informado acerca de la correcta utilización del EPI, habiendo comprendido dicha información.

| FECHA | Equipos de Protección Entregados | ## Nº FICHA | #### UDS | FIRMA TRABAJADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.9. PRESENCIA EN OBRA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Nombramiento de Recurso Preventivo:

Mateo Molina Ruiz

Posee la capacitación suficiente y los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud.

2.10. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA                PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El contratista propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, un “programa de evaluación” del grado de cumplimiento de los dispuesto en el texto de este Pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, en función del estado real de la Protección Colectiva en el momento de su entrada a obra capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones existentes y que quedan en servicio de la obra o de las protecciones a sustituir.

2.16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos.

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.

Valencia, Enero de 2011