PAUTAS DE GRABACION Y COMPROBACION VICEDO.

MONITOR

12.00

- Encender el PC, comprobador y fuente de alimentación

0.800

_ En el PC clicaremos en el programador UNIFLASH:

ON  0.0V

-Clicar en START.

- Clicar en browse.

- Seleccionar el programado deseado.

Colocaremos el monitor en el útil, posicionar las palancas

1ª – Programa       2ª_ ON comprobador      3ª _ Consumo alto

_ Comprobar       _ OFF comprobador          _ Consumo bajo

- Para grabar deben de estar:

1ª_ arriba       2ª_ abajo      3ª_ arriba

- Luego clicaremos en la pestaña de LOAD IMAGE (solo la primera vez)

- Con los demás monitores lo haremos con la tecla INTRO del teclado.

- Cuando finalice la grabación colocaremos las palancas para comprobar:

_1ª Abajo            _ 2ª Arriba

- De los dos botones rojos encendemos el de la izq. y se encenderá el monitor, comprobamos que se enciende todas las luces, luego tocamos el sensor del body para probar el monitor, enseguida se vinculará y probaremos que los leds se encienden.

- Para finalizar bajaremos la 3ª palanca y la pondremos en consumo bajo accionaremos el botón de la izquierda y comprobaremos que no se enciende.

-Para finalizar apagaremos el monitor del útil y colocaremos el body en una bandeja como la siguiente:

Colocarlos de adelante hacia atrás de izquierda a derecha.

Asegurarse de contar con las etiquetas respectivas:

Para ser empaquetado en compañía de un monitor en una bolsa antiestática coincidiendo sus números de serie.

Como se aprecia debe coincidir el número de serie y deben ir en conjunto en la bolsa tanto body como monitor.

Bolsa antiestática