TITULO DEL PROYECTO

Aproximación a la hidrodinámica en el entorno del emisario submarino de Gandía

OBJETIVOS

Describir la hidrodinámica de la zona marina del entorno del emisario de Gandía entre finales de la primavera y verano.

Determinar si existe relación entre las velocidades y dirección del viento con las mismas características en las corrientes marinas, en tal de existir se estudiara que clase de relación existe y como modifica el viento a las corrientes marinas y en que magnitud.

- Introducción

- Definición y conceptos

- Metodología

- Análisis matemático de los datos

- Discusión de los datos

- Conclusiones

- Resultados

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se estudiará si existe relación entre las corrientes marinas en relación a su dirección y la velocidad de estas debido a las corrientes de viento en los dos parámetros anteriores.

El proyecto se realizará en la playa de Gandía, más concretamente cerca del emisario submarino que se encuentra a unos 2 kilómetros mar adentro de la playa de Gandía.

Este estudio irá encaminado a saber si existe una relación muy evidente  entre las corrientes de viento y marinas ya que si esto ocurriera, unos vientos fuertes y rápidos en dirección a la costa podría llevar restos de los vertidos del emisario submarino y sería de gran ayuda poder predecirlo antes de que ocurra.

Para ello necesitamos obtener los datos de las velocidades y direcciones del mar ya que los mismos datos del viento se pueden obtener de la estación meteorológica de la playa de Gandía.

Los datos del mar los vamos a obtener mediantes un adp (Acoustic Dopler Profile) que nosotros mismos fondearemos para la recogida de datos.

Este aparato recogerá los datos de velocidad y dirección de las corrientes marinas a diferentes profundidades, exactamente los recogerá en 10 celdas distribuidas homogéneamente entre el suelo y la superficie en secciones iguales.

De estas 10 celdas, la que nos interesará a nosotros es la más superficial ya que esta es la que está en contacto con las brisas marinas y por lo tanto la que más expuesta está a las posibles influencias de la incidencia del viento.

Como acabo de decir, la capa que se verá más afectada por la influencia de los vientos será la superficial, sin embargo, las capas situadas a más profundidad se verán afectadas a la vez por la influencia de esta capa superficial, también veremos qué relación existe entre esta capa superficial y las capas más profundas.

Los datos de velocidades y dirección de viento se tomaron desde el 18 de mayo de 2008 ininterrumpidamente cada 15 minutos hasta el día 5 de agosto del mismo año.

Los datos de velocidades y dirección de las corrientes marinas proceden del “adp” y las fechas de los fondeos son las siguientes, un periodo abarca desde el 21 de mayo del 2008 hasta el 26 de mayo del mismo año, el “adp” toma medidas cada 5 minutos, así que existen datos cada 5 minutos.

El otro periodo se encuentra localizado desde el 12 de julio de 2008 llegando hasta el 30 de julio del mismo año y también tomando medidas cada 5 minutos.

Como ya veremos más adelante, se han tenido que tratar los datos recogidos del “adp” para que se puedan comparar con los datos del viento ya que estos van de 15 minutos en 15 minutos y los obtenidos mediante el fondeo del “adp” cada 5 minutos tenemos datos así que hemos realizado las medias de cada 3 datos de los valores de las corrientes para poder así tener datos compatibles, cada 15 minutos.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

En este estudio existen algunos conceptos muy importantes ya que tienen relación con los datos que podríamos obtener después de realizar el análisis así que vamos a intentar explicar que conceptos o definiciones tienen relación con este estudio.

Teoría de Ekman: Dado un viento constante soplando sobre un océano ilimitado (sin costas) el transporte neto de agua se produce en una dirección perpendicular a la del viento (hacia la derecha en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur). Esto, tal y como explica la teoría de Ekman (Pond y Pickard, 1983), es debido a la acción de la fuerza de Coriolis, originada por la rotación de la Tierra.

Lo que nos quiere decir la teoría de Ekman es que el movimiento neto del agua será de 90º a la derecha en el hemisferio norte, pero esto es gradual, en la capa más superficial también existe esta desviación a la derecha pero no es de 90º, es de unos 45 como vamos a poder ver en este esquema de la espiral de Ekman.

Viento

Capa de

Ekman

Profundidad de influencia del rozamiento

Fuerza de Coriolis

Movimiento medio de la capa de Ekman

Esfuerzo del viento

Valor neto de transporte

Esta es una representación de la espiral de Ekman y del efecto de Coriolis. La longitud y orientación de los vectores representan la velocidad y la dirección de las corrientes. Para la capa de Ekman (la columna de agua afectada por la acción de la espiral) la fuerza debida al viento está compensada por la fuerza de Coriolis, que en el hemisferio norte se dirige 90º a la derecha en relación al valor medio del movimiento de Ekman.

CAPA DE EKMAN: Es una capa de agua delgada y horizontal en la parte superior del océano que es afectada por el viento, que al soplar sobre la superficie mueve el agua por fricción, pero debido al efecto de la rotación de la tierra, Fuerza de Coriolis, el transporte neto es realmente a la derecha (o 90º, N) de la dirección del viento.

Fridtjof Nansen fue el primero en describir el papel del viento en el movimiento de los icebergs en el Ártico. Notó que el viento tiende a mover el hielo en ángulos entre 20 y 40 grados hacia la derecha de la dirección del viento.

En este dibujo podemos ver el balance de fuerzas que intervienen en el movimiento de las partículas.

Más tarde,  Walfrid Ekman en 1905 reformula la teoría de Nansen asumiendo ciertas simplificaciones. Consideró un viento de velocidad constante soplando sobre un océano de profundidad y extensión ilimitadas; el océano no tenía variaciones en densidad y su superficie se mantenía horizontal, de modo que la variación de presión en esta coordenada es nula.

De acuerdo con este esquema, el océano puede imaginarse como una superposición de capas de agua, cada una de las cuales es empujada por fricción por la superior, y a su vez empuja a la inferior por la misma causa. Además, puesto que están en movimiento, cada capa sufre la acción de la aceleración de Coriolis que, recordemos, desvía todo móvil, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur.

La resolución de las ecuaciones del movimiento en estas circunstancias muestra que la situación de equilibrio entre las aceleraciones presentes (fricción y Coriolis), para el conjunto infinito de capas de este modelo de océano, corresponde a una velocidad de las capas exponencialmente decreciente con la profundidad. Además, Ekman encontró que la dirección de la corriente en la capa superficial es de 45º respecto a la del viento, desviándose progresivamente en la misma dirección conforme aumenta la profundidad.

Los vectores de la corriente forman así una estructura en espiral que se conoce como espiral de Ekman. Teóricamente la espiral de Ekman se desarrolla hasta una profundidad infinita, pero en la práctica el movimiento del agua es significativo entre la superficie y la profundidad a la cual la celeridad del agua es el 4% de la celeridad de la capa superficial (capa de Ekman, DE). Como consecuencia de esta espiral, el caudal neto de agua en la capa de Ekman (transporte de Ekman, Mx) se dirige a 90 grados hacia la derecha de la dirección del viento en el hemisferio norte y 90 grados hacia la izquierda de la dirección del viento en el hemisferio sur.

METODOLOGIA

El ADCP (Acustic Doppler Current Profiler) determina los vectores que caracterizan las corrientes marinas (módulo y dirección) en la columna de agua, mediante métodos acústicos (Efecto Doppler). Este instrumento es fundamental para entender las corrientes de nuestros mares, utilizándose en un gran número de proyectos oceanográficos

Los Perfiladores Acústicos de Corrientes Doppler (Por sus siglas en inglés ADCPs; Acoustic Doppler Current Profilers) tienen el transmisor y el receptor en una unidad. Para la medición, usan las reflexiones de las ondas acústicas desde las partículas presentes en el agua. El agua de mar contiene una multiplicidad de pequeñas partículas suspendidas y otra materia sólida que no podrían ser visibles al ojo humano, sin embargo, siempre reflejan el sonido. 

Si el sonido se transmite en cuatro rayos inclinados en ángulo recto el uno del otro, el efecto Doppler en la frecuencia del sonido reflejado respecto al transmitido, permite conocer la velocidad de la partícula en la dirección del rayo emitido (velocidad radial). Se requieren por lo menos 3 rayos inclinados en la vertical para determinar las 3 componentes de la velocidad del flujo. Los diferentes tiempos de llegada indican que el sonido es reflejado desde diferentes distancias con respecto a los transductores, así que un ADCP proporciona la información no sólo sobre la rapidez de la corriente y su dirección en un punto del océano, sino en todo un rango de profundidad; es decir un ADCP produce un perfil de corriente contra profundidad.

Datos obtenidos

Para podre trabajar con todos los datos obtenidos se intentaran realizar gráficas que se puedan entender facilmente y en ella se pueda ver la relación que pueda haber entre las corrientes y direcciones del viento y las marinas, he intentado realizar gráficas cogiendo los valores que creo que mejor se ve la relacion que existe.

Sin embargo aunque en ciertos dias o ciclos del viento si que pueda verse esta relacion entre las dos direcciones, muchas veces no existe tal relacion o es muy confusa para poder relacionarla.

Analisis de los datos

Analizando los datos con excel y realizando gráficas de los valores por separado de las variables si que podemos ver que existe una relación de tiempo entre la secuencia de valores. Esta relación no siempre ocurre así que no podemos generalizar pero suele ocurrir con los ciclos de los dias.

En las gráficas he insertado lineas de división secundarias cada 96 datos, estos 96 datos se corresponden con la duración de un día (24h).

Por ejemplo inserto la gráfica de los 580 primeros datos, unos 6 dias, del periodo comprendido entre el 12  hasta el 18 de julio de 2008 desde las 18:45 hasta las 20 horas.

En esta gráfica se puede ver cierta correlación de la dirección del viento según en qué momento del día nos encontremos aunque esta relación no es exacta sí que se puede ver con bastante claridad como en la primera parte del día al principio de la gráfica la dirección predominante suele estar en los 300º y después va fluctuando entre los 120º y otra vez los 300º aunque los valores del final esto es diferente ya que en el principio del día, la dirección del viento predomina entre los 120º mientras que en la segunda parte del día cambia totalmente a los 300º y en esta segunda parte de la gráfica sí que se ven bien estos valores.

Vamos a ver ahora la misma gráfica pero realizada con los valores de la dirección de las corrientes marinas.

Aquí podemos ver una simetría parecida con el anterior gráfico, existe cierta correlación con la duración del día pero esta no es ni mucho menos exacta.

Podemos ver como al principio de los días, la dirección predominante de la corriente marina suele estar cerca de los 300º aunque esto cambia radicalmente al poco tiempo y pasa a tener direcciones de entre 60 y 120º.

Desde esta dirección y a lo largo del dia, la dirección va cambiando lentamente hasta llegar a valores cercanos de los 300º y volviéndose a repetir el mismo ciclo.

Con los datos analizados hasta ahora no podríamos llegar a concluir gran cosa ya que aunque sí que llega a poder verse cierto patrón, este es muy variable en función del tiempo.

Si superponemos las dos tablas

Podemos ver que la relación que hablábamos anteriormente es un poco difusa, en ciertos momentos del día se puede ver como las dos corrientes tienen la misma dirección sin embargo en otros momentos difieren bastante.

En una segunda tanda de datos, los siguientes 6 días podemos ver más o menos lo que hemos podido ver en la anterior gráfica. Que sí que existe una relación entre la dirección de la corriente marina y la dirección del viento aunque vuelve a ser un poco difusa. En ciertos momentos parece que las dos direcciones vayan parejas, totalmente relacionadas, y en otros momentos parece que tal relación no exista en absoluto.

Si insertamos la grafica de arriba con solo un parámetro si que se aprecia que cada uno de ellos sigue un cierto patrón.

Como por ejemplo que la dirección de la corriente marina suele variar entre los valores de 60 y 120grados cuando estamos a mitad de dia y suele estar en valores de 300grados cuando se acaba el dia y comienza otro.

Sin embargo las direcciones de las corrientes de viento llevan un patrón un poco más caótico ya que si bien podemos observar las fluctuaciones que realiza este parámetro que van casi siempre de los 280grados hasta los 120, este patrón es un poco más raro ya que parece no seguir el ciclo del día.

.