| BIELAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Problema | Análisis Causa Raíz | Recomendación | Valoración |
| Transfer, Excello (30) A8 – Máquinas: 1 – Estaciones: 8 | Fugas de taladrina bajo la bancada | Salpicaduras y vapores del canal veloz Fugas en el canal | - Instalación de cuñas de estanqueidad para cerrar el canal veloz con la bancada - Sellar las juntas con Belzona Molecular (1111 o 1221) | 18.301€ |
| Transfer fractura de bielas, Excello (50) A9 – Máquinas afectadas: 1 | Manchas en el suelo alrededor de la máquina | Fugas de aceite del circuito hidráulico y aceite de lubricación Las bandejas de recogida tienen difícil acceso Mucho aceite cae fuera de las bandejas | Diseñar, construir y montar una bandeja bajo la transferencia. Debe recoger y conducir el aceite sobrante mediante gravedad o una bomba a un depósito externo, para poder vaciarlo fácilmente | 11.547€ |
| Proceso | Problema | Análisis Causa Raíz | Recomendación | Valoración |
| Transfer, Excello (20) B4 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga 2 | - Fugas de taladrina en protecciones laterales 1 2 Manchas de taladirna en carga y descarga | - Falta de estanqueidad en las protecciones 1 2 La unión de la máquina con las estaciones de carga y descarga no está bien sellada | En ambos casos, sellar las juntas con Belzona Molecular (1111 o 1221) o soldadura | 3.555€ |
| Transfer, Excello (30) B5 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga | - Fugas de taladrina en carga y descarga - Fugas de taladrina en protecciones laterales | - La unión de la máquina con las estaciones de carga y descarga no está bien sellada. 1 2 Falta de estanqueidad en las protecciones laterales Fugas en protecciones | En ambos casos sellar las juntas con Belzona Molecular (1111 o 1221) o soldadura | 1.806€ |
| Cepilladora, Agulló (85) B7 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga | Manchas de taladrina en carga y descarga | La unión de la máquina con las estaciones de carga y descarga no está bien sellada | Sellar las juntas con Belzona Molecular (1111 o 1221) o soldadura | 1.781€ |
|  |  |  | Total | 36.990€ |