| ÁRBOL DE LEVAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Problema | Análisis Causa Raíz | Recomendación | Valoración |
| Rectificado sin centros, Giustina (20A - 20B) A1 – Máquinas afectadas: 2 y automoción | Fuga de taladrina a través de protecciones laterales y aberturas | Salpicaduras debidas al movimiento de piezas y brazo de transporte mojados Brazo de transporte que entra a por la pieza y se moja Fuga entre la máquina y las protecciones | Construcción de túnel de secado para evitar que la pieza salga mojada Túnel de secado constuído con cortinas de aire | 17.239,5 x 2 = 34.479€ |
| Rectificado de levas, Landis (70A – 70L 77A – 77B) A2 – Máquinas afectadas: 14 | Se aprecian vahos de taladrina en el ambiente, al respirar y sobre las superficies cuando se condensa | El flujo turbulento en el canal veloz genera vahos que salen por las aberturas de las máquinas y del propio canal. Condensación de vahos de taladrina que salen de la máquina Taladrina acumulada en los filtros del aire acondicionado | Conectar la entrada de aspiración de reserva directamente al canal veloz Filtro de aire Bomba de aire Medida personal Medida estática (solo de referencia) Extracción Acción correctiva: Conectar las dos tomas de reserva de la aspiración al canal veloz para extraer los vahos que se producen en su interior Canal Veloz Se realizaron mediciones para cuantificar la magnitud de la fuga. | 2.404€ |
| Torno revolver, Danobat (40A – 40E) B1 – Máquinas afectadas: 5 | Fugas de taladrina fuera de las bandejas de recogida bajo el pórtico y el calibre | El aire del calibre extiende la taladrina y cae al suelo Derrame en el suelo | Diseñar, construir y montar una bandeja con trama desde debajo del pórtico (carga y descarga) hasta el torno, pasando por debajo del calibre. Debe tener una ligera pendiente para evacuar la taladrina sobrante al canal. Eliminar las actuales bandejas. La bandeja con trama será de este tipo. Debe tener una pendiente en el borde para evitar tropiezos | 2.612,8 x 5 = 13.064€ |
| Calibre, Fenn (60A – 60B) B2 – Máquinas afectadas: 2 | Fugas de taladrina en el suelo, bajo el calibre | El aire del calibre extiende la taladrina y cae al suelo Derrames en el suelo | Diseñar, construir y montar una bandeja con trama debajo del calibre. Debe tener una ligera pendiente para evacuar la taladrina sobrante al canal. La bandeja con trama será de este tipo. Debe tener una pendiente en el borde para evitar tropiezos | 2.961,5 x 2 = 5.923 |
|  |  |  | Total | 55.870 Euros |