Paleizenstraat 70

1030  Brussel

T 	+32 (0)2 250 11 82

T 	+32 (0)2 250 11 91

F 	+32 (0)2 250 11 11

E 	bouw.sintlukas@luca-arts.be

W 	http://www.luca-arts.be/bouw

June 2013	Martín-Palanco Gil, Eduardo

Bachelorproef Bouw

Elektrische & Mechanische

Uitrusting

- Bereken het te installeren vermogen voor verlichting, stopcontacten en mogelijke aparte special apparaten ( kookfornuis …) voor het bepalen van de aan te vragen kWh meter

Verlichting lightening

Maximaal: 		2.5Watt/m²/100 Lux

Gemiddeld: 		500 Lux

- PVerlichting = 2.5Watt / m² / 300 Lux * surface

- PVerlichting = 2.5Watt * [(619.89m²*4)+456.68]* (500/100)

- PVerlichting = 36.703 Watt

Stopcontacten toma de corriente

Voltaje: 		220V

Intensity: 		10A

las tasas de utilización fu: 	0.5

factor de simultaneidad fg: 	0.1

- PStopcontact = 220V * 10A * 0.5 * 0.1 * número toma de corriente

- PStopcontact = 220V * 10A * 0.5 * 0.1 * 347

- PStopcontact = 38.170 Watt

Fornuis cocina

Elektrisch fornuis met 4 kookplaten van elk 2 kW

Benuttigingsgraad fu:	 0.5

- PFornuis = 4 * 2000Watt * 0.5

- PFornuis = 4000 Watt

Elevator

- 8300 W (both)

Totaal

Elektrisch fornuis met 4 kookplaten van elk 2 kW

Benuttigingsgraad fu:	 0.5

- PTOTAAL = Verlichting + Stopcontacten + Fornuis+Elevator

- PTOTAAL = 36703 Watt + 38170 Watt + 4000 Watt+ 8300

- PTOTAAL = 87.173 Watt