Autor: ANTONIO JESÚS PIERA MORA

Tutor: JOSÉ LUIS MIRALLES GARCÍA

173 – GRADO DE INGENIERÍA CIVIL

CURSO 2017/18 (SEPTIEMBRE 2018)

Datos del sector SUZ-5:

Localización: Albalat dels Sorells (NE del término municipal)

Superficie: 50478,00 m2

Accesos: desde la carretera autonómica CV-300 (Este), y las carreteras locales CV-3017 (travesía de Albalat dels Sorells, al Oeste) y CV-3161 (al Norte)

Índice de edificabilidad bruta: 0,50 m2t / m2s

Edificabilidad bruta máxima: 25239,00 m2t

Aprovechamiento tipo: 0,50 m2t / m2s

Uso principal: terciario de oficinas

Usos compatibles: otros usos terciarios

Usos prohibidos: residencial, industrial y almacenes

Definición de estándares de la ordenación pormenorizada:

Cómputo de red primaria: no hay

Superficie de zona verde igual o superior al 10% de la superficie del sector

Ancho mínimo de zona verde: 25 m

Ancho mínimo de red viaria: 16 m

Ancho mínimo de red viaria contigua a carreteras: 10 m

Ancho mínimo de aceras: 2 m

Ancho mínimo de plazas de aparcamiento: 2,5 m

Nº mínimo de plazas de aparcamiento:

- 1 plaza / 40 m2t en aparcamiento en parcelas edificables

- 1 plaza / 100 m2t en aparcamiento en red viaria

- 1 plaza de cada 40 (hasta 280) y 1 de cada 100 (a partir de 280) para PMR

Índice de edificabilidad neta en parcelas igual o inferior a 1 m2t / m2s

Justificación de la ordenación pormenorizada:

Buena accesibilidad al sector, sin aislamiento en ningún punto

Máximo espacio parcelario para albergar el mayor nº de plazas de aparcamiento posibles

Zona verde como efecto barrera sobre la huerta aledaña

Viales de sentido único para minimizar su ancho

Sentido ordenado (horario) de circulación de viales

Anchura reducida en viales junto a carreteras con mediana separadora e integradora

Accesos ordenados y canalizados al sector, con prohibición de giro a izquierdas

Condiciones de ejecución del sector:

Red de riego y baldeos separada de la red de agua potable

Zonas verdes con especies botánicas autóctonas

Red de aguas pluviales separada de la red de aguas residuales

Diseño de red de agua potable para ahorro

Conexión de red de aguas residuales con la EDAR “Cuenca del Carraixet”

Continuidad o reposición de servicios afectados por la actuación:

- Soterramiento y desvío de la línea eléctrica

- Desvío de acequías

Secciones viarias tipo:

- m:

- Acera en lado izquierdo de 2 m de ancho con pavimento de baldosa hidráulica

- Aparcamiento en cordón en lado izquierdo de 2,5 m de ancho con firme de hormigón

- Calzada de sentido único de 4,5 m de ancho con firme asfáltico

- Aparcamiento en batería en lado derecho de 4,5 m de ancho con firme de hormigón

- Acera en lado derecho de 2,5 m de ancho con pavimento de baldosa hidráulica

10 m:

- Mediana en lado izquierdo de 2 m de ancho como franja viaria ajardinada

- Calzada de sentido único de 3,5 m de ancho con firme asfáltico

- Aparcamiento en cordón en lado derecho de 2,5 m de ancho con firme de hormigón

- Acera en lado derecho de 2 m de ancho con pavimento de baldosa hidráulica

Estructura parcelaria:

Superficies de parcelas rústicas correspondientes a:

- Erial: parcelas nº 15, 17, 28, 31, 32, 37, 39, 40, 42 y 47

- Tierras de cultivo: parcelas nº 18, 19, 27 y 43

- Naranjos: parcelas nº 20, 21, 23, 24, 25, 26, 41, 45 y 46

Parcelas resultantes:

Con derechos edificables:

- P1: 9437,59 m2s, 7958,24 m2t

- P2: 10202,27 m2s, 8603,06 m2t

- P3: 10290,78 m2s, 8677,70 m2t

Sin derechos edificables:

- P4: 6422,78 m2s, zona verde

- RV: 14124,57 m2s

Relación de parcelas resultantes y derechos edificables de los propietarios de las parcelas aportadas adjudicatarios:

- P1: propietarios de parcelas nº 23, 24, 25, 26, 27, 39 y 40

- P2: propietarios de parcelas nº 17, 18, 20, 21, 31, 32, 37 y 47

- P3: propietarios de parcelas nº 15, 19, 28, 41, 42, 43, 45 y 46